2019年度环境报告书

安徽省池州新赛德化工有限公司

二0一九年四月

董事长致辞

党的十九大提出了新时代加快生态文明体制改革，建设美丽中国的基本方略。保护环境，建设天蓝、地绿、水净的美好家园，实现人与自然和谐发展的理念，已成为中国经济社会发展的主流和方向，对引领新时代经济发展方式将发挥重要作用。

安徽省池州新赛德化工有限公司始终践行绿水青山就是金山银山的科学论断，坚持“与蓝天碧水相伴，实现绿色可持续发展”的企业环保理念，实施绿色文明战略，开创技术集成创新，构建绿色化工，实现科技创新、产业发展、资源综合利用和环境保护的有机统一。

我公司作为负责任的企业，一直坚持推动高效利用资源和低碳循环发展，加大环境治理力度，努力打造“资源节约型、环境友好型”企业。自觉遵守环保法律法规及相关政策规定，带头使用清洁能源，积极推进绿色转型，从源头控制污染，确保治污设施正常运转和稳定达标排放。为保护生态环境，新赛德化工愿与社会各界共同努力,采取一切必要措施，履行社会责任，确保环境安全。

我们希望通过 2019年度环境报告，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达给公众，让公司的全体利益相关者理解并支持我们的环保理念和行动，以进一步推动新赛德化工的节能减排和环境保护事业。

董事长：黄文明

2019年4月5日

目录

1.企业概况	4

2.环境管理状况	5

2.1环境管理机构	5

2.1.1公司环境管理组织机构	5

2.1.2清洁生产开展情况	6

2.1.3与环保相关的培训及教育情况	6

2.2 环境信息公开及交流情况	7

2.3 相关法律法规执行情况	7

2.3.1 报告期内环境违法情况	7

2.3.2 企业应对环境信访案件的措施与方式	7

2.3.3 企业污染物排放信息及自行监测情况	8

2.3.4突发环境事件的应急处理措施及应急预案	11

2.3.5企业新、改、扩建项目环评审批和三同时制度执行情况	11

3 环保目标	12

3.1 环保目标及完成情况	12

3.2企业物质的流分析（2018年）	13

3.3环境资金投入	13

4. 降低环境负荷的措施及成效	14

4.1主要污染物排放及削减措施	14

4.2固废的产生及处理处置情况	14

4.3危险化学品管理	15

5 与社会及利益相关者关系	15

5.1 与消费者的关系	15

5.2 与员工的关系	16

5.3 与公众和社会的关系	16

6 编制说明	16

- 1.企业概况

安徽省池州新赛德化工有限公司成立于2001年5月，是池州市第一家由国企改制设立的私有民营企业，前身为成立于1967年的国有中型企业安徽池州农药厂。原址位于长江支流白洋河旁，地处市区内，周边均为居民区，企业发展受空间上制约，由于化工生产对周边环境存在隐患，池州市委、市政府在2006年3月市二届人大一次会议政府工作报告中明确提出启动企业搬迁扩规。因此，为了贯彻和落实市政府指示精神，改善城区居民的居住环境，也为了贯彻公司保持“稳步、健康、快速、协调”的可持续发展战略，于2007年4月投资4969.29万元迁址至池州市经济技术开发区金安工业园梧桐路101号，公司东临池州金地建设有限公司，南至梧桐路，西为骏力机械科技有限公司，北为规划工业用地。公司现生产的产品主要有二嗪磷原药、哒嗪硫磷原药、毒死蜱原药、电泳涂料，设计规模二嗪磷原药年产1000吨，哒嗪硫磷原药年产1000吨，毒死蜱原药3000t，电泳涂料年产3000吨。

企业基本信息详见表1：

表1 -1 企业基本信息一览表

| 项 目 | 信息 |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
| 企业类型 | 民营 |
| 社会信用代码 | 91341700729995508A（1-1） |
| 法人代表 | 黄文明 |
| 注册资本 | 820万元 |
| 所属地区 | 安徽省池州经济技术开发区 |
| 经营地址 | 池州市经济技术开发区金安工业园梧桐路101号 |
| 现在生产主要产品 | 二嗪磷、哒嗪硫磷、ST-2单组分阴极电泳漆、CHE-2000双组分阴极电泳漆等 |
| 设计生产能力 | 二嗪磷年产1000吨，哒嗪硫磷年产1000吨，毒死蜱原药3000吨，电泳漆年产3000吨 |
| 所属行业类别 | C2631 化学农药制造；C2641涂料制造 |
| 占地面积 | 66666.67平方米（100亩） |
| 建厂年月 | 2007年4月 |
| 劳动定员 | 全厂劳动定员132人 |
| 工作制度 | 单班制，每天工作8小时，每年工作300天 |

- 2.环境管理状况

- 2.1环境管理机构

- 2.1.1公司环境管理组织机构

为更好的开展公司环境保护工作，公司成立环保领导小组组长由总经理包建华担任，副组长由副总经理金旺枝担任，环保领导小组成员及职责见表2.1-1：

表2.1-1 环保领导小组成员表

| 姓名 | 职务 | 领导小组职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包建华 | 总经理 | 组长 | 全面负责筹划和组织，协调各部门工作，主持小组全面工作。 |
| 金旺枝 | 副总经理 | 副组长 | 协助组长做好环保工作，负责处理环保日常事务。 |
| 胡伟 | 制造部经理 | 组员 | 负责环保技术更新，并负责公司日常巡查监督 |
| 孔友兵 | 安全部长 | 组员 | 负责公司日常巡查监督 |
| 施宏才 | 技术员 | 组员 | 负责公司日常巡查监督 |
| 包雪鹏 | 技术员 | 组员 | 负责公司日常巡查监督 |
| 伍斌 | 技术员 | 组员 | 负责公司日常巡查监督 |

- 2.1.2清洁生产开展情况

为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，根据《清洁生产审核办法》和原环保部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发〔2010〕54号）等要求，公司于2018年5月份成立清洁生产审核小组并与咨询单位签订咨询合同书，同时于2018年7月份开始对全厂员工进行清洁生产审核相关知识的培训，要求公司全体员工明白清洁生产的重要性，将清洁生产审核工作贯穿于日常工作中。

- 2.1.3与环保相关的培训及教育情况

公司高度重视环保管理培训工作，先后派出人员参加企业环境信用评价培训、危险化学品管理培训、危险废物管理技术业务培训、环境应急管理培训、污染源自动监控设施运维监管培训、环保税申报培训等，及时了解、掌握国家新的环境保护政策法规和技术规范，提升了企业的环境保护综合管理能力。

公司定期组织管理人员及员工学习国家相关法律法规、环境管理体系及内部环境管理文件，开展环境应急演练，制定环保巡查制度并将巡查结果纳入考核，从而提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。

- 2.2 环境信息公开及交流情况

公司每年定期发布年度环境报告书，披露重大环境事件，并发布半年报披露环境信息。公司采取调查走访、信息公示公告，定期或不定期与当地环境相关方进行环境信息沟通交流，了解他们的关注重点，通报公司的环境管理和治理情况，双向互动，信息畅通。

- 2.3 相关法律法规执行情况

- 2.3.1 报告期内环境违法情况

报告期内，公司未发生重大环境污染事故和环境违法事件。

- 2.3.2 企业应对环境信访案件的措施与方式

公司建立环境信息收集预警处理机制，设立环保信息咨询平台，落实专门人员，收集网络舆情和社会公众的意见；以严肃认真的态度对待信访，对信访内容进行仔细 核实，做好答复工作；主动沟通，公开环境信息，及时、有效的化解和处置相关环境投诉和争议。

- 2.3.3 企业污染物排放信息及自行监测情况

公司建有与生产能力相匹配的污染处理设施，报告期内公司各项环保设施运行稳定，公司按照《国家重点控制企业自行监测及信息公开办法（试行）》对排污口进行了规范化建设，安装了污染源在线监测系统，根据国家或地方污染物排放标准、环评报告及批复和环境监测技术规范制定自行监测方案，自行监测方案明确了企业基本信息、监测点位、监测频次、污染物排放标准和排放限值等。报告期内，公司及成员企业未出现超标排放和超总量排放情况。

（一）废水监测情况

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | 化学需氧量，PH值，色度，悬浮物，五日生化需氧量，氨氮（NH3-N），甲苯，流量，有机磷农药 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 生化处理系统，预处理系统 | 活性污泥法，水解酸化，生物接触氧化法，蒸发结晶，调节 | 是 | WS-0011 | 是 | 主要排放口 |
| 2 | 辅助生产工序排水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N），五日生化需氧量， | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 生化处理系统 | 活性污泥法，水解酸化，生物接触氧化法，调节 | 是 | WS-0011 | 是 | 主要排放口 |
| 3 | 初期雨水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N） | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 生化处理系统 | 活性污泥法，水解酸化，生物接触氧化法，调节 | 是 | WS-0011 | 是 | 主要排放口 |
| 4 | 生活污水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N） | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 生化处理系统 | 活性污泥法，水解酸化，生物接触氧化法，调节 | 是 | WS-0011 | 是 | 主要排放口 |

（二）废气监测情况

| 序号 | 排放口编号 | 排放口坐标 |  | 排气筒高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/Nm3） | 速率限值 (kg/h) |
| 1 | DA001 | 117°31′33.74″ | 30°41′50.60″ | 8 | 0.5 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 20 | / |
| 2 |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 200 | / |
| 3 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 50 | / |
| 4 | DA002 | 117°31′38.86″ | 30°41′51.32″ | 15 | 0.2 | 挥发性有机物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120 | 10 |
| 5 |  |  |  |  |  | 甲苯 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 40 | 5.2 |
| 6 | DA003 | 117°31′39.76″ | 30°41′50.60″ | 15 | 0.2 | 甲苯 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 40 | 5.2 |
| 7 |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 120 | 10 |

（三）厂界噪声检测情况

| 检测项目 | 排放标准 | 检测方法 | 类别 | 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 《工厂企业环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 声级计法 | 三类 | 65dB | 合格 |

- 2.3.4突发环境事件的应急处理措施及应急预案

为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延及污染，有效地组织抢险和救助，保障员工人身安全和公司财产安全，依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等相关文件，并结合我司的实际情况，本着“预防为主、以人为本，快速反应、相互支援、信息准确、客观公正，平战结合、有序运转，企业自救与属地管理相结合”的原则，编制了《安徽省池州新赛德化工有限公司突发环境事件应急预案》，该预案经过了专家评审并在经济技术开发区环保局备案。

- 2.3.5企业新、改、扩建项目环评审批和三同时制度执行情况

公司本着生产发展与环境保护并重的原则，对新、改、扩建项目都进行详细的论证，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了建设项目环境影响评价工作，在项目实施中严格执行环保设计方案。建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

| 项目名称 | 报告类别 | 审批时间及文号 | 验收时间及文号 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州新赛德化工有限公司扩规项目 | 报告书 | 2007.9.15 池环发[2007]148号 | 2009.6.9 池环验[2009]13号 | 已完成 |

- 3 环保目标

- 3.1 环保目标及完成情况

公司在生产经营过程中，始终坚持“与蓝天碧水相伴，实现绿色可持续发展”的环保理念，严格执行国家环境政策，推行清洁生产活动，积极推进循环经济，促进经 济效益、社会效益和环境效益协调发展，构建资源节约型和环境友好型企业。

公司环保管理目标是：实现废气、废水、噪声等主要污染物排放达标合格率 100%；固体废物合规处置率 100%；环保设备设施与生产设备同步运转率达 100%；全年无重大环境污染事故发生；突发环境事件为零。

报告期内，公司实现了预定的环保目标。

- 3.2企业物质的流分析（2018年）

| 序号 | 能耗情况 |  | 产品产出情况 |  | 污染物排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能源 | 用量 | 产品 | 产量 | 污染物种类 | 产生量 | 处理量 | 排放量 |
| 1 | 水 | 61341 t | 化学农药 | 2409 t | 废水 | 43549 t | 0 | 43549 t |
| 2 | 电 | 1351040 kwh | 电泳涂料 | 1186 t | 甲苯 | 10.5 t | 8 t | 2.5 t |
| 3 | 管道蒸汽 | 5249 t |  |  | 有机废气 | 27.51 t | 21 t | 6.51 t |

- 3.3环境资金投入

| 序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 完成时间 | 项目主要内容及取得效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防腐处理 | 62.4 | 2017.06 | 对二嗪磷车间地面、废水罐区地面、废水蒸馏区域地面、污水站地面以及扩建粉剂车间的危废库进行防腐防渗改造，有效的防控了生产废水渗漏到外部环境土壤。 |
| 2 | 地下管网改造 | 6.5 | 2017.06 | 对二嗪磷车间600米地下管网进行更换，从源头上解决跑冒滴漏造成的水环境污染问题。 |
| 3 | 新增套筒冷凝器 | 6.5 | 2017.06 | 更换二嗪磷车间套筒冷凝器三台，优化车间甲苯冷凝效果，甲苯回收效率大大提升，有效的降低了VOCS的排放。 |
| 4 | 更换板框压滤机 | 2.5 | 2017.06 | 更换污水处理站的板框压滤机，能够更高效节能处理废水污泥，大大降低了废水污泥对地下水体的危害。 |
| 5 | 废气处理设施改造 | 72.2 | 2018.06 | 优化现有废气处理装置的收集和处理效果，实现统一收集，集中处理。收集的气体经过4级喷淋塔吸收后进入活性炭吸附罐，最后进入排气筒高空排放。这种处理方式有效的减少了污染物的排放，提高了甲苯回收率。 |

- 降低环境负荷的措施及成效

- 4.1主要污染物排放及削减措施

| 序号 | 生产装置或工艺 | 主要污染物 | 削减措施 | 运行成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药生产 | 甲苯 | 多级深冷，四级喷淋塔吸收，活性炭吸附浓缩 | 尾气排放达标 |
| 2 | 电泳漆生产 | 有机挥发物 | 四级喷淋塔吸收，活性炭吸附浓缩 | 尾气排放达标 |
| 3 | 生产废水 | 废水 | 废水蒸馏处理，铁碳芬顿一体化，酸性水解，A/O生化工艺 | 废水达标排放 |

- 4.2固废的产生及处理处置情况

| 序号 | 名称 | 产生量t/a | 形态 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 60 | 固态 | 生活垃圾 | - | - | 委托环卫部门处理 |
| 2 | 三效残渣 | 280 | 固态 | 危险废物 | HW04 | 263-008-04 | 委托马鞍山澳新环保科技有限公司、安徽珍昊环保科技有限公司处置 |
| 3 | 三效残液 | 8 | 固态 | 危险废物 | HW11 | 900-013-11 |  |
| 4 | 废活性碳 | 4 | 固态 | 危险废物 | HW04 | 263-010-04 |  |
| 5 | 废水处理污泥 | 4 | 固态 | 危险废物 | HW04 | 263-010-04 |  |
| 6 | 废手套 | 0.15 | 固态 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 7 | 废包装袋 | 1.6 | 固态 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 8 | 废包装桶 | 10 | 固态 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 9 | 废试剂瓶 | 0.5 | 固态 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |

- 4.3危险化学品管理

| 序号 | 品名 | 来源 | 使用途径 | 管理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙基氯化物 | 外购 | 生产自用 | 有危险化学品安全生产许可证；由有危险货物运输资质的单位运输；有视频监控和自动化及控制；配置相应的应急器材、物资和专业应急人员 |
| 2 | 甲苯 | 外购 | 生产自用 | 有危险化学品安全生产许可证；由有危险货物运输资质的单位运输；有视频监控和自动化及控制；配置相应的应急器材、物资和专业应急人员 |
| 3 | 硫酸 | 外购 | 生产自用 | 有危险化学品安全生产许可证；由有危险货物运输资质的单位运输；有视频监控和自动化及控制；配置相应的应急器材、物资和专业应急人员 |
| 4 | TDI | 外购 | 生产自用 | 有危险化学品安全生产许可证；由有危险货物运输资质的单位运输；有视频监控和自动化及控制；配置相应的应急器材、物资和专业应急人员 |

公司涉及的主要危险化学品有：乙基氯化物、甲苯、硫酸、甲苯二异氰酸酯（TDI）。按照《危险化学 品安全管理条例》规定，公司采取严格的生产、储存、运输、使用安全控制措施，配置应急资源，建立严密的应急机制。

- 5 与社会及利益相关者关系

- 5.1 与消费者的关系

公司对农药二嗪磷、电泳漆涂料等出厂产品按照国家要求提供了产品使用说明书；对二嗪磷产品提供安全技术说明书和安全标签。对工业用产品按照客户需求订单式生产并提供相应的技术支持；开展客户满意度调查，及时反馈、沟通，为消费者提供高品质的服务。

- 5.2 与员工的关系

公司高度关注员工职业健康。对原有装置实施自动化改造，降低劳动强度，改善作业环境；对职业病危害场所定期进行职业危害因素检测评价；定期发放劳动防护用品；开展职业健康体检，建立员工职业卫生档案。

报告期内，公司无一例职业病发生。

- 5.3 与公众和社会的关系

（1）通过环境问卷调查、环境信息公示等形式与社区及公众进行沟通，掌握群众关心的环境问题，并尽一切可能加以解决。

（2）积极参与所在地区环境保护的相关活动。

（3）与社区、公众开展环境交流活动，公布公司环境方针、污染治理措施、节能减排知识等环保信息，将自身环境表现公布于众，同时接受社会监督。

（4）邀请社会各界代表参观、考察企业生产装置及环保设施运行情况，增进了与公众的联系，增加了公司透明度。

- 6 编制说明

6.1 本环境报告的编制及提供信息的时间范围、发行日期

1、本报告由安徽省池州新赛德化工有限公司环境报告书编制组编制。

2、本报告书的报告期间为：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3、本次报告发布日期：2019 年 4 月 5 日。

4、本报告书将在国家环境保护部网站和公司指定信息披露网站上向社会公众发布。

本公司承诺以上提供的资料真实、有效、无重大遗漏。

6.2 本环境报告书的编制流程及审核运转流程

30 本报告书根据《企业环境信息公开办法》以及《关于进一步严格上市环保核查管理制度加强上市公司环保核查后督查工作的通知》编制，编制流程及审核运转流程为：

环境报告书编制组

复                  收集资料

核                                             初

大纲编写                     审

环境报告书及相关说明

公司环保委员会会审

发布

6.3编制单位及联系方式（电话、传真、电子邮箱及网址）

编制单位：安徽省池州新赛德化工有限公司

电话：0566-3221666

传真：0566-3221672

电子邮箱： sincerity@mail.chz.ah163.net

网址：www.sinceritychem.com

6.4 意见及信息反馈方式

如对本报告书有任何疑问或意见，欢迎来函、来电咨询。

来函咨询地址: 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园梧桐路101号

邮编: 247000